# DOCUMENT TECHNIQUE : SYSTÈME D’ANALYSE DE MATURITÉ ET DÉCISION AGRICOLE

## I. MÉTHODOLOGIE DE DÉTERMINATION DE LA MATURITÉ (3 TECHNIQUES)

La précision de notre plateforme repose sur la "Triple Validation" du cycle de vie de la plante.

### 1. La Technique des GDD (Degrés-Jours de Croissance)

- Concept : C'est l'horloge biologique thermique de la plante.

- Fonctionnement : L'algorithme calcule quotidiennement l'accumulation de chaleur selon la formule : GDD = Température Moyenne - Température de Base.

- Utilité : Elle permet de savoir, sans voir la plante, si elle est en phase de germination, de floraison ou de maturation. C'est l'outil principal de prédiction à long terme.

### 2. La Vision par Ordinateur (Intelligence Artificielle Visuelle)

- Concept : Utilisation de l'appareil photo du smartphone comme capteur de maturité.

- Fonctionnement : Un modèle de Deep Learning analyse la colorimétrie (ex: taux de chlorophylle vs taux de lycopène) et la texture de la peau du fruit.

- Utilité : Elle sert de validation finale sur le terrain. Elle confirme si la maturité prédite par les GDD correspond à la réalité visuelle (ex: couleur du fruit prêt pour la récolte).

### 3. L'Analyse Statistique de Rendement (Modèle RandomForest)

- Concept : Utilisation des données historiques mondiales (Dataset FAO).

- Fonctionnement : En croisant le pays, le type de culture et le climat actuel, l'IA estime le potentiel de rendement final (hg/ha).

- Utilité : Elle définit le "score de santé" global. Si la maturation est trop rapide à cause de la chaleur, l'IA prédit la baisse de poids final du fruit.

## II. CALCUL DES INDICATEURS DE RISQUE

L’indicateur de risque n'est pas une simple alerte météo, c'est un calcul de Stress Physiologique.

### 1. Indicateur de Déviation Thermique (Delta-T)

Nous calculons l'écart entre la température actuelle et la normale historique enregistrée dans notre base de données pour une région précise.

- Formule : Ecart = Température Actuelle - Moyenne Historique Régionale.

### 2. Coefficient de Sensibilité par Stade

Le risque est pondéré par l'âge de la plante déterminé à l'étape I :

- Stade Initial (Jeune pousse) : Sensibilité x1.5 (Le risque est critique même avec un faible écart).

- Stade Final (Maturation) : Sensibilité x1.0 (La plante est plus résiliente).

## III. LOGIQUE DE DÉCISION (MOTEUR D'INFÉRENCE)

Le système transforme les indicateurs en actions concrètes selon trois niveaux :

### NIVEAU 1 : État Stable (Vert)

- Condition : Écart thermique < 2°C.

- Décision : "Conditions Optimales". Aucune action requise. Envoi d'un rapport de croissance hebdomadaire.

### NIVEAU 2 : Vigilance Météo (Orange)

- Condition : Écart entre 2°C et 4°C OU baisse de rendement prédite de 5% à 10%.

- Décision : "Arrosage Préventif". Recommandation d'irriguer le soir pour stabiliser la température au sol.

### NIVEAU 3 : Alerte Critique (Rouge)

- Condition : Écart > 4°C (ou > 2.5°C pour une jeune plante) OU perte de récolte estimée > 15%.

- Décision : "Irrigation d'Urgence". Notification immédiate sur mobile pour déclencher l'arrosage massif et sauver la biomasse du fruit.

IV. JUSTIFICATION DU CHOIX DE L'ALGORITHME : RANDOM FOREST

Le choix du modèle d’apprentissage automatique est déterminant pour la fiabilité des conseils agricoles. Nous avons opté pour la Forêt d'Arbres Décisionnels (Random Forest) plutôt que pour d'autres architectures.

1. Pourquoi utiliser Random Forest ?

- Gestion de la non-linéarité biologique : La croissance d'une plante n'est pas linéaire. Une augmentation de température peut être bénéfique jusqu'à 25°C, puis catastrophique à 35°C. Random Forest excelle à détecter ces seuils critiques et ces ruptures brusques que les modèles simples ne voient pas.

- Robustesse aux données mixtes : Notre base de données mélange des variables catégorielles (Pays, Type de plante) et numériques (Précipitations, Température). Cet algorithme traite naturellement ces types de données sans nécessiter de transformations complexes qui pourraient altérer la réalité du terrain.

- Stabilité face aux "données aberrantes" (Outliers) : Les relevés météo historiques peuvent comporter des erreurs. Comme la décision est prise par un "vote" entre des centaines d'arbres, une donnée erronée dans un arbre est compensée par la majorité des autres, garantissant une prédiction stable.

- Interprétabilité (Feature Importance) : Contrairement à d'autres modèles, Random Forest permet d'extraire l'importance des variables. Nous pouvons ainsi prouver scientifiquement que, pour telle plante en Angola, la température a un impact de 70% sur la décision finale par rapport à la pluie.

2. Pourquoi ne pas avoir utilisé les Réseaux de Neurones (Deep Learning) ?

Bien que les réseaux de neurones soient très puissants, ils présentent des inconvénients majeurs pour notre application actuelle :

- Besoin massif de données : Un réseau de neurones nécessite souvent des centaines de milliers, voire des millions d'entrées pour être performant. Avec un dataset de 28 000 lignes, Random Forest est beaucoup plus précis et efficace.

- Le problème de la "Boîte Noire" : Un réseau de neurones donne un résultat sans expliquer pourquoi. En agriculture, nous avons besoin de justifier la décision (ex: "Alerte car l'écart thermique est de +5°C"). Random Forest permet cette transparence indispensable pour gagner la confiance des agriculteurs.

- Légèreté et déploiement : Les réseaux de neurones sont gourmands en ressources (CPU/GPU). Notre modèle Random Forest, une fois compressé en fichier .pkl, est extrêmement léger. Cela permet une exécution rapide sur un serveur modeste ou directement dans une application mobile, même avec une connexion internet limitée.

4. Ce qu'on pourrait ajouter pour aller plus loin (L'ouverture)

Si tu veux impressionner le jury, tu peux dire que le GDD est la base, mais que pour une version 2.0, tu pourrais intégrer la Photopériode :

- La Lumière (Photopériode) : Certaines plantes (comme le soja ou le riz) ne fleurissent que quand les jours raccourcissent ou s'allongent.

- Le Stress Hydrique : Intégrer un "GDD corrigé" qui ralentit la croissance si la pluie est insuffisante.

Résumé pour ton document Word :

"Nous avons choisi le GDD comme indicateur principal de maturité car il constitue l'horloge biologique la plus fiable et la plus documentée en agronomie. Tandis que la pluviométrie détermine la santé et le rendement final (analysés par notre IA Random Forest), le GDD est le seul paramètre capable de prédire avec précision le passage d'un stade phénologique à un autre (ex: de la végétation à la floraison)."